FileName :  ins_5054.Doc

‘９７／０６／３０

ＰＲＯＳＹＳ９５  ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ （ＡＤ５０５４．ＯＣＸ）を

Ｗｉｎｄｏｗｓ９５上で使用するには、Ａ／Ｄ ＰＣカードのデバイスドライバの

組み込みが必要となります。 以下にデバイスドライバのセットアップ方法を記載

します。

※この内容は、ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ ユーザーズマニュアルの

第３章 Ｗｉｎｄｏｗｓ９５ 解説

と、同様です。

１．お使いの Ｗｉｎｄｏｗｓ９５が  ＯＳＲ２ の場合

１－１．Ａ／Ｄ ＰＣカード、および ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ に付属の

「セットアップ・ライブラリディスク ・Ｗｉｎｄｏｗｓ９５セットアップファイル」

ＦＤを準備します。

１－２．Ａ／Ｄ ＰＣカードを、カードスロットに挿入します。

デバイスドライバウイザードが自動的に起動します。

１－３．ＲＥＸ－５０５４Ｕ／ＢのセットアップディスクをＦＤＤに挿入します。

デバイスドライバウイザードの 「次へ」 をクリックします。

１－４．デバイスドライバウイザードの 「場所の指定」 をクリックし、場所の指定

ダイアログの「参照」をクリックし、３．５インチＦＤ内の「Ｐｃ９８ｉｎｆ」

または「Ｐｃａｔｉｎｆ」をクリック（選択）し、「ＯＫ」をクリックします。

場所の指定ダイアログの「ＯＫ］をクリックすると、デバイスドライバの指定が

確定します。

１－５．デバイスドライバウイザードの表示が

「このデバイス用の更新されたドライバが見つかりました。」

となった事を確認し、「完了」をクリックしデバイスドライバを登録します。

１－６．以上で、ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂのデバイスドライバの登録は完了です。

２．お使いの Ｗｉｎｄｏｗｓ９５が  ＯＳＲ２ でない場合

２－１．Ａ／Ｄ ＰＣカード、および ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ に付属の

「セットアップ・ライブラリディスク ・Ｗｉｎｄｏｗｓ９５セットアップファイル」

ＦＤを準備します。

２－２．Ａ／Ｄ ＰＣカードを、カードスロットに挿入します。 「新しいハードウエア」の

ダイアログボックスが表示されます。「ハードウエアの製造元が提供するドライバ」

を選択し、「ＯＫ」をクリックします。

２－３．「フロッピーディスクからインストール」のダイアログボックスが表示されたら

ＲＥＸ－５０５４Ｕ／ＢのセットアップディスクをＦＤＤに挿入します。

「参照」をクリックし、「Ｐｃ９８ｉｎｆ」または「Ｐｃａｔｉｎｆ」をクリック

（選択）し、「ＯＫ」をクリックします。

２－４．「フロッピーディスクからインストール」の「ＯＫ」をクリックすると、

セットアップを実行します。

２－５．以上で、ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂのデバイスドライバの登録は完了です。

３．  ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂのリソース情報の取得

３－１．「スタート」 → 「設定」→ 「コントロールパネル」 でコントロールパネルを

開き、「システム」をダブルクリックします。

３－２．「システム」の「デバイスドライバ」タグを選択します。

「Ｏｔｈｅｒｄｅｖｉｃｅｓ」をダブルクリック、または左にある「＋」記号を

クリックすると、このツリーの下に「ＲＥＸ５０５４．．．」が表示されます。

※デバイスドライバが正常に登録されていないと、ここで「ＲＥＸ５０５４．．．」

の表示がありません。  ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂのデバイスドライバの登録を再度

実行して下さい。

３－３．「ＲＥＸ５０５４．．．」をダブルクリックするとプロパティが表示されます。

「リソース」タグを選択する事により、「Ｉ／Ｏポートアドレス」が確認されます。

３－４．この「Ｉ／Ｏポートアドレス」の最初の数字が、ＡＤ５０５４．ＯＣＸで使用する

BaseAddress  プロパティの値となります。 （例：１２０、または１Ｄ０など）

３－５．「競合するデバイス」が「競合なし」になっている事を確認して下さい。

他のデバイスと競合している場合は、リソースの変更（設定の変更）が必要です。