Ｗｉｎｄｏｗｓ９５  プログラム開発キット

（ for  Visual Basic  4.0J ）

ＰＲＯＳＹＳ９５ シリーズ

取扱い説明書

ＩＢＭ ＰＣ／ＡＴ互換機

ＡＤ５０５４．ＯＣＸ

波形描画

ＡＤＧＲＰＣ１．ＯＣＸ

Ｖｅｒ１．０        １９９７／６／３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開発 ： （有）ナリタ

販売 ：  マイクロサイエンス（株）

はじめに

ＰＲＯＳＹＳ９５は、Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ ４．０Ｊを使用して快適にＡ／Ｄ ＰＣカードに

アクセスし、データを表示するアプリケーション開発を支援するＯＣＸです。

このＯＣＸ（ＡＤ５０５４．ＯＣＸ）は、ラトックシステム（株）社製の Ａ／Ｄ ＰＣカード

ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ へ容易にアクセスするためのＯＣＸです。

ＰＣカードで使用している ＡＤＣ (LM12H458) の機能を有効に用いており、面倒なＰＣカード

へのアクセスとプログラム開発を大幅に短縮する事が可能です。

サンプリング中のＡＤ監視、ＡＤデータ転送はＯＣＸ内部で自動的に行い、各プロパティ、 及び

イベントへ反映されます。

また、高速リアルタイム表示が可能な波形描画ＯＣＸが標準添付しております。

このマニュアルは、ＰＲＯＳＹＳ９５のＯＣＸを操作するためのリファレンスマニュアルです。

必要であればプリントアウトしてご利用下さい。

※ この文書は、ＭＳ－Ｗｏｒｄ Ｖｅｒ７ にて作成してあります。

Ｗｏｒｄ Ｐａｄ 等でご覧になるには、「表示」 → 「オプション」の

“折り返しなし”を選択、または文書全体のフォントを変更して下さい。

なお、ＰＲＯＳＹＳ９５を使用して作成されたアプリケーションを実行するには、各ＯＣＸが

必要となります。 作成されたアプリケーションと一緒に配布して下さい。

（ＯＣＸ単体での配布はお断り致します。）

・本製品の仕様は、お断りなく変更する事がございます。

・本製品の著作権は  （有）ナリタ  が有します。

・本製品を使用して発生した故障、誤動作による生命・財産等に対する損害への

責任は一切負いかねます。

セットアップ方法

Ｗｉｎｄｏｗｓ９５を起動し、スタートボタンの「ファイル名を指定して実行（Ｒ）」を選択

し、ＰＲＯＳＹＳ９５のディスクが入っているドライブより「ＳＥＴＵＰ．ＥＸＥ」を選択して

実行して下さい。

各ＯＣＸのコピーとレジストリへの登録が実行されます。

※ラトックシステム（株）社製デバイスドライバのセットアップも必要となります。

ＲＥＸ－５０５４Ｕ／Ｂ ユーザーズマニュアルの第３章 Ｗｉｎｄｏｗｓ９５解説

または、このＦＤ内の  Read1st.Doc  をご覧下さい。

※手動でのＯＣＸファイルのコピーは、絶対になさらないで下さい。

その場合、動作は保証されません。

PROSYS95ディスクの内容

\

Manual.Doc                － このファイル

Read1st.Doc                － デバイスドライバセットアップ方法

Setup.Exe                  － セットアップ実行ファイル

\DATA1

AD5054.OCX               － ＡＤ用ＯＣＸファイル

ADGRPC1.OCX            － 波形描画ＯＣＸファイル

\DATA2\SAMPLE1             ： 基本プログラム例

Sample1.Vbp                － Sample1プロジェクトファイル

Sample1.Frm                － Sample1フォームファイル

\DATA2\SAMPLE2             ： リアルタイムモニタープログラム例

Sample2.Vbp                －Sample2 プロジェクトファイル

Sample2.Frm                －Sample2 フォームファイル

\DATA2\SAMPLE3             ： カーソル、及び拡大縮小のプログラム例

Sample3.Vbp                －Sample3 プロジェクトファイル

Sample3.Frm                －Sample3 フォームファイル

\DATA2\SAMPLE4             ： ＡＤデータ加工、及びそのデータの表示プログラム例

Sample4.Vbp                －Sample4 プロジェクトファイル

Sample4.Frm                －Sample4 フォームファイル

――――――――――――――――   目次   ――――――――――――――――

１．ＡＤ用ＯＣＸ

１・１  機能                                                 －－－－－－－－－ ６

１・２  解説                                                 －－－－－－－－－ ６

１・３  プロパティ                                           －－－－－－－－－ ６

１・３・１  基本プロパティ                               －－－－－－－－－ ７

BaseAddress,  BoardSeries

１・３・２  チャンネルプロパティ

Channel                               －－－－－－－－－ ７

１・３・３  クロックプロパティ

ClkDivideMode,  ClkDivideValue,  ClkPeriod,

ClkPeriodUnit,  ClkSelect

１・３・４  モニタープロパティ                           －－－－－－－－－ ８

Monitor

１・３・５  イベント指定プロパティ                       －－－－－－－－－ ８

OnEventMsg,  EventCounter

１・３・６  サンプリング関連プロパティ                   －－－－－－－－－ ９

SamplNumber,  SamplMode

１・３・７  トリガ関連プロパティ                         －－－－－－－－－ ９

TriggerExternal,  TriggerSoft,  TrigPolarity

１・３・８  ファイル関連プロパティ                       －－－－－－－－－ ９

LoadFile,  LoadMode,  ParamFile,  ParamMode,

SaveFile,  SaveMode

１・３・９  リードオンリープロパティ                     －－－－－－－－－ １０

ADMem,  Sampled,  Status

１・４  イベント                                             －－－－－－－－－ １１

ADEnd,  OverRun,  EventCount,  TrigGet,  ADError

１・５  メソッド                                             －－－－－－－－－ １２

ADInit,  ADStart,  ADStop,

GetOneADData,  GetADData,  SetADData,

DataLoad,  DataSave,  DataSaveOverW,

ParamLoad,  ParamSave,  ParamSaveOverW,

SettoGrf

１・６  エラーコード一覧                                      －－－－－－－－－ １６

２．波形描画ＯＣＸ

２・１  機能                                                  －－－－－－－－－ １７

２・２  解説                                                  －－－－－－－－－ １７

２・３  プロパティ                                            －－－－－－－－－ １９

２・３・１ サンプリングクロックプロパティ                 －－－－－－－－－ １９

ADClkPeriod,  ADClkPeriodUnit

２・３・２ Ａ／Ｄサンプリングデータタイププロパティ       －－－－－－－－－ １９

ADDataType

２・３・３ 背景色プロパティ                               －－－－－－－－－ １９

BackColor

２・３・４  カーソルプロパティ                            －－－－－－－－－ １９

Cursor1Color,  Cursor1X,  Cursor2Color,  Cursor2X,

CursorEnabled,  Cursor1YDigit,  Cursor1YUnit,

Cursor2YDigit,  Cursor2YUnit

２・３・５  チャンネル指定プロパティ                      －－－－－－－－－ ２１

DataChNum,  DispChNum,  DispStartCh

２・３・６  表示開始位置プロパティ                        －－－－－－－－－ ２１

DrawPosition

２・３・７  線色プロパティ                                －－－－－－－－－ ２１

LineColor

２・３・８  モニタープロパティ                            －－－－－－－－－ ２２

Monitor,  MonitorCh,  MonitorMode,  MonitorXWdith

２・３・９  サンプリング終了数プロパティ                  －－－－－－－－－ ２２

Sampled

２・３・１０  スケール関連プロパティ                      －－－－－－－－－ ２３

FontColor,  ScaleColor,  ScaleLineEnabled,  ScaleUnitEnabled,

ScaleXPitch,  ScaleYNum,  ScaleXText,  ScaleYText,  XScaleMode

YUnitMax,  YUnitMin

２・３・１１  拡大、縮小関連プロパティ                     －－－－－－－－－ ２４

XAddDotPitch,  YMaxValue,  YMinValue,  ScaleDownedMode

２・４  イベント                                               －－－－－－－－－ ２５

CursorMoved

２・５  メソッド                                               －－－－－－－－－ ２５

SetPCOCX,  SetUsrBuf,  GetfromPC,  Paint

３． 最高サンプリング速度                                        －－－－－－－－－ ２６

４． サポート・ユーザー登録について                              －－－－－－－－－ ２７

４・１  Visual C++ 4.0

４・２  Delphi 2.0

４・３  その他の処理系

１．ＡＤ用ＯＣＸ

１・１ 機能

Ａ／Ｄ ＰＣカードに対して動作パラメータの設定の書き込みを行います。

ADStart後はＯＣＸ内部でＡＤステータスの監視、データ読み込み、及びイベントの

送信を自動的に行います。

１・２ 解説

１・２・１  自動データ転送

ADInit  メソッドにより、ＡＤ用ＯＣＸ内部にデータ格納バッファを確保します。

そのバッファへ、サンプリングされたＡＤデータを高速に自動転送します。

データ収集のみであれば、各プロパティを設定後、ADInit,  ADStart メソッドを実行するだけ

でサンプリング可能です。

データ格納バッファのサイズは、SamplNumber,  Channel  プロパティで指定された値に

より決定され、ＡＤ用ＯＣＸ内部に確保されます。  データ格納バッファへのサンプリング

データの転送は随時行われますが、EventCounter,  OnEventMsg  プロパティにより、

指定個数のサンプリングデータ転送時にイベントを発生させる事も可能です。

１・２・２  無限サンプリングモード

SamplModeプロパティを Loop にすると、無限サンプリングが可能です。

SamplNumber,  Channel プロパティで指定されたデータ格納バッファをリングバッファ

として使用します。

１・２・３  リアルタイムモニタ

波形描画ＯＣＸを使用しての、リアルタイムモニタ動作が可能です。

※ Sample2  参照

１・２・４  ファイルアクセス

ＡＤ用ＯＣＸのプロパティ値、及びサンプリング終了データの保存と呼び出しがメソッド化

してあります。 ファイル名を指定してのアクセス方法と、Windows 標準のダイアログボックス

を使用する方法との２種類があります。

１・２・５  ＡＤ用ＯＣＸ内部のデータ格納バッファへのアクセス

データ格納バッファへのアクセス用メソッドが用意されています。

サンプリング終了データの読み出し、またはユーザー作成データを読み込ませ、波形描画ＯＣＸ

にて表示する事も可能です。

※ Sample4  参照

１・３ プロパティ

１・３・１ 基本プロパティ

BaseAddress                String型

－内容－

使用するＡＤボードのベースアドレスを１６進数で指定します。

“1d0”  が初期値となっています。

※ お使いのパソコンによって変化します。

「スタート」 → 「設定」 →  「コントロールパネル」 → 「システム」 より

‘デバイスマネージャ’タグ内 ‘OtherDevices’下の

「REX5054......」 をダブルクリックします。

「REX5054......のプロパティ」より ‘リソース’タグを選択する事により

Ｉ／Ｏポートアドレス（BaseAddress） が確認できます。

BoardSeries                Integer型

－内容－

ＯＣＸで使用できるＰＣカードの種類がコンボボックスに現れますので

その中より使用する機種を選択します。

１・３・２ チャンネルプロパティ

Channel                   Integer型

－内容－

サンプリングするチャンネル数を指定します。

１・３・３ クロックプロパティ

ClkDivideMode             Integer型  （ Time :0 / Division :1 ）

－内容－

サンプリングクロック源の分周を、時間、又は分周比のどちらかで指定するかを選択します。

Time 選択時はClkPeriod,  ClkPeriodUnit が有効となります。

Division 選択時は ClkDivideValue  が有効となります。

なお、ClkSelect が外部クロック源を指定している時は  Division が有効となります。

ClkDivideValue            Long型

－内容－

サンプリングクロック源の分周比を指定します。

ClkDivideMode がDivison の時に有効です。 ボードの種類によっては、設定不可の

値がありますが、その場合は近似値が表示されます。

ClkPeriod                 Double型

－内容－

サンプリングクロック源の分周比を時間単位で指定する時の数値部分を指定します。

ClkPeriodUnit  と対で使用します。  初期値は 500μSecです。

ClkDivideMode  がTime の時にのみ有効です。 ボードの種類によっては、設定不可の

値がありますが、その場合は近似値が表示されます。

ClkPeriodUnit             Integer型  （ Sec :0 / mSec :1 / uSec :2 ）

－内容－

サンプリングクロック源の分周比を時間で指定する時の時間単位を選択します。

ClkPeriod と対で使用します。   初期値は 500μSecです。

ClkDivideMode  がTime の時にのみ有効です。

ClkSelect                 Integer型

（ 内部0 :0 / 内部1 :1 /  External(+) : 2 / External(-) :3 ）

－内容－

サンプリングクロック源を選択します。

１・３・４ モニタープロパティ

Monitor                   Integer型   （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

モニター表示をする時にEnableを選択します。

ADInitメソッドの後に、波形描画ＯＣＸとの交信が必要です。

詳しくは Sample2  を参照して下さい。

rc  =  ADGRPC1.SetPCOCX(AD50541.ADMem)

If  rc  <>  0  Then                ‘# エラーチェック

Exit Sub

End If

'# モニター用の諸設定をします。

rc  =  ADGRPC1.GetfromPC(AD50541.SettoGrf)

If  rc  <>  0  Then                ‘# エラーチェック

Exit Sub

End If

１・３・５ イベント及びステート指定プロパティ

OnEventMsg                Integer型   （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

EventCounter プロパティ値によるイベントの発生の有無を指定します。

Enable  時、EventCount  イベントが発生します。

EventCounter              Long 型

－内容－

OnEventMsg プロパティが Enable 時に有効となります。

この値の正数倍のサンプリングが終了した時点で EventCount イベントが発生します。

１・３・６ サンプリング数プロパティ

SamplNumber               Long型

－内容－

Ａ／Ｄするサンプリング数（サンプリングスキャン数）を指定します。

SamplNumber  *  Channel  =  実際にサンプリングされる総データ数となります。

SamplMode                  Long型   ( NotLoop :0 / Loop : 1 )

－内容－

Loop を指定すると、SanplNumber で指定したバッファをリングバッファとして

無限サンプリングを行います。

１・３・７ トリガ関連プロパティ

TriggerExternal           Integer型   （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

外部トリガの使用の有無を指定します。

TrigPolarity で指定された要因でトリガがかかります。

TriggerSoft               Integer型   （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

ソフトトリガの使用の有無を指定します。

Enable時、ADStartメソッド呼び出し直後に Ａ／Ｄが開始されます。

TrigPolarity              Integer型  （ (+)Up :0 / (-)Down :1 ）

－内容－

トリガ極性を指定します。 TriggerExternal のプロパティがEnable時に有効となります。

１・３・８  ファイル関連プロパティ

LoadFile                  String型

－内容－

ファイルオープンダイアログボックスを使用せずにＡＤデータ読み込みを行う場合、

データファイルの場所をフルパスで指定します。

LoadMode                  Integer型   （ Dialog :0 / File :1 ）

－内容－

DataLoadメソッド呼び出し時の動作を指定します。

Dialog ： ファイルオープンダイアログボックスを使用します。

File   ：  LoadFileプロパティで指定されたデータファイルから読み込みます。

SaveFile                    String型

－内容－

ファイルセーブダイアログボックスを使用せずにデータ保存を行う場合、データファイル

の場所をフルパスで指定します。

SaveMode                  Integer型   （ Dialog :0 / File :1 ）

－内容－

DataSaveメソッド呼び出し時の動作を指定します。

Dialog ： ファイルセーブダイアログボックスを使用します。

File   ：  SaveFileプロパティで指定されたファイルへ書き込みます。

ParamFile                 String型

－内容－

ファイル選択ダイアログボックスを使用せずにParamLoad、またはParamSave

メソッドを実行する時、パラメータファイルの場所をフルパスで指定します。

ParamMode                 Integer型   （ Dialog :0 / File :1 ）

－内容－

ParamLoad、または ParamSaveメソッド呼び出し時の動作を指定します。

Dialog ： ファイル選択ダイアログボックスを使用します。

File   ：  ParamFileプロパティで指定されたファイルを対象とします。

１・３・９  リードオンリープロパティ

以下は ReadOnly プロパティです。 実行時のみリード可能です。

ADMem                     OLE_HANDLE型

－内容－

ＡＤデータ格納バッファのハンドルを返します。

波形描画ＯＣＸとの通信で使用します。

例）

rc  =  ADGRPC1.SetPCOCX( AD50541.ADMem )

If  rc  < >  0  Then

Exit  Sub

End If

Sampled                   Long型

－内容－

サンプリング終了数を返します。 正常終了時は、SamplNumber と同じ値です。

総ＡＤサンプリングデータ数 ／  Channel  となります。

Status                    Long型

－内容－

PCカードADのステータスデータを返します。

ステータスデータが２バイトある機種は、ステータスデータ２が16ビットの上位に

収まります。

１・４  イベント

ADEnd

－内容－

SamplNumber で指定したサンプリング数のＡＤが正常終了した時点で発生します。

OverRun

－内容－

ＰＣカードＡＤの OverRun フラグがセットされた時点で、発生します。

その時点でＡＤは停止します。

EventCount

－内容－

OnEventMsg プロパティが Enable 時、 サンプリング終了数が EventCounter

プロパティ値の正数倍に達した時に発生します。

TrigGet

－内容－

TriggerExternal プロパティが Enable 時に、 ＰＣカードＡＤのトリガ発生フラグが

セットされた時点で、発生します。

ADError( Byval  ErrorNo  As  Integer )

－内容－

プログラム実行時に、ＡＤ用ＯＣＸ内部で発生したエラー、又はプロパティの設定エラー

などのエラーコードを ErrorNo にセットしてこのハンドラを呼び出します。

１・５  メソッド

ADInit                    Integer型

－内容－

プロパティの設定に従って、Ａ／Ｄ ＰＣカードを初期化します。

同時にＯＣＸ内部にＡＤデータ格納バッファを確保します。

ADStart を呼ぶ前に必ず実行して下さい。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

ADStart                   Integer型

－内容－

ADInit の設定で、Ａ／Ｄを開始します。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

ADStop                    Integer型

－内容－

Ａ／Ｄを停止します。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

GetOneADData( buf  As  Integer,  buf_size  As Long )       Integer型

－内容－

マニュアル（１回）サンプリングを実行して、buf にデータをセットします。

Channel プロパティのチャンネルデータ分のバッファが必要になります。

－引数－

buf     ： Ａ／Ｄデータ格納バッファ

buf_size ： バッファのサイズ （ワードで指定）

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

例） Channel  =  3  の時

Dim  buf( 3 )  As  Integer        ‘#  3チャンネル分のバッファ

rc  =  AD50541.GetOneADData(  buf(0),  3  )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End If

GetADData( scan_no  As  Long,  data_size  As  Long,  buf  As Integer,

buf_size  As  Long )                        Integer型

－内容－

ＯＣＸ内部のＡ／Ｄバッファより、サンプリング終了後のＡ／Ｄデータを読み込みます。

－引数－

scan_no   ： データ読み込み位置。 サンプリングスキャン番号で指定します。

data_size  ： 読み込むデータ個数を指定します。

buf       ： データバッファ

buf_size   ： バッファのサイズ （ワードで指定）

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

例） Channel  =  4 ,  scan_no  =  5,  data_size  =  10  の時

Dim  buf( 10 )  As  Integer        ‘#  データ個数１０のバッファ

Dim  rc  As  Integer

rc  =  AD50541.GetADData(  5,  10,  buf(0),  10  )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End If

buf のデータ格納結果

buf(0)   (1)    (2)     (3)     (4)    (5)     (6)      (7)     (8) ...

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

↑                         ↑                             ↑

５スキャン目のデータ       ６スキャン目のデータ         ７スキャン目のデータ

SetADData( scan_no  As  Long,  data_size  As  Long,  buf  As Integer,

buf_size  As  Long )                        Integer型

－内容－

ＯＣＸ内部のＡ／Ｄバッファへ、buf に格納されたデータを書き込みます。

－引数－

scan_no   ： データ書き込み位置。 サンプリングスキャン番号で指定します。

data_size  ： 書き込むデータ個数を指定します。

buf       ： データ格納バッファ

buf_size   ： バッファのサイズ （ワードで指定）

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

GetADData と全く逆の動作となります。

DataLoad                  Integer型

－内容－

データファイルよりＡＤ用ＯＣＸの内部バッファへデータを読み込みます。

LoadModeプロパティが‘Dialog’ 時は、‘Ａ／Ｄデータ読み込み’ダイアログボックス

が出現し、選択したファイルを読み込みます。

LoadModeプロパティが‘File’時は、LoadFile プロパティにファイルのフルパスを指定

してから呼び出して下さい。

先に、このデータのパラメータファイルを読み込んで下さい。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

例）データを読み込み、表示します。

rc  =  AD50541.ParamLoad                      ‘# パラメータ読み込み

If  rc  <>  0  then

Exit  Sub

End If

AD50541.LoadMode  =  1                        ‘# ファイル指定

AD50541.LoadFile  =  “c:\usr\test..add”          ‘# フルパスを指定

rc  =  AD50541.DataLoad                        ‘# データ読み込み

If  rc  <>  0  then

Exit  Sub

End If

ADGRPC1.SetPCOCX( AD50541.ADMem)          ‘# データバッファ指示

ADGRPC1.Sampled  =  AD50541.Sampled        ‘# サンプリング終了数指示

ADGRPC1.DrawPosition  =  0                    ‘# ０より表示

DataSave                  Integer型

－内容－

サンプリング終了したＡＤ用ＯＣＸの内部バッファのデータをファイルへ出力します。

SaveModeプロパティが‘Dialog’ 時は、‘Ａ／Ｄデータ保存’ダイアログボックスが

出現し、選択したファイルに書き込みます。

SaveModeプロパティが‘File’時は、SaveFile プロパティにファイルのフルパスを指定

してから呼び出して下さい。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

※ データファイルには、ヘッダーは付加されません。 データのみとなります。

また、必ずパラメータファイルと対でお使い下さい。

DataSaveOverW             Integer型

－内容－

サンプリング終了したＡＤ用ＯＣＸの内部バッファのデータをファイルへ出力します。

直前に出力したファイル名にＡ／Ｄデータを上書きします。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

ParamLoad                 Integer型

－内容－

パラメータファイルよりＡＤ用ＯＣＸのプロパティを読み込み、セットします。

データファイルを読み込む前に実行して下さい。

ParamModeプロパティが‘Dialog’ 時は、‘パラメータの読み込み’ダイアログボックス

が出現し、選択したファイルを読み込みます。

ParamModeプロパティが‘File’時は、ParamFile プロパティにファイルのフルパスを

指定してから呼び出して下さい。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

ParamSave                 Integer型

－内容－

ＡＤ用ＯＣＸの各プロパティをパラメータファイルへ出力します。

ParamModeプロパティが‘Dialog’ 時は、‘パラメータの保存’ダイアログボックスが

出現し、選択したファイルへ出力します。

ParamModeプロパティが‘File’時は、ParamFile プロパティにファイルのフルパスを

指定してから呼び出して下さい。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

ParamSaveOverW            Integer型

－内容－

ＡＤ用ＯＣＸの各プロパティをパラメータファイルへ出力します。

直前に出力したファイル名に各プロパティを上書きします。

－返り値－

正常終了時は ０ が返ります。 エラー時は 負の数が返ります。

SettoGrf                  OleHandle型

－内容－

リアルタイムモニター実行前に、波形描画ＯＣＸへ諸データを渡します。

ADInit 正常終了後に呼んで下さい。

Monitor プロパティが Enable時のみ有効です。

例）

Dim  rc  As  Integer

rc  =  ADGRPC1.GetfromPC(  AD50541.SettoGrf  )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End  If

１・６  エラーコード一覧

ＡＤ用ＯＣＸのエラーコード一覧です。 各メソッドからの返り値、及び ADError イベントの

パラメータ ErrorNo の値です。

０   ： 正常終了。        （ ADError イベントへは返りません。）

－１   ： ベースアドレスがＰＣカードの設定と違っている。

または、BoardSeries プロパティとＰＣカードの種類が違う。

－４   ： メモリ不足により、ＡＤデータバッファが確保できない。

－５   ： Ａ／Ｄは実行中である。

－６   ： Ａ／Ｄは停止している。

－７   ： ADInit メソッドで初期化をしていない。

－９   ： 波形描画OCX のモニターが Enable になっていない。

－２０ ： 指定のプロパティデータファイルは、ＡＤ5054ＯＣＸVer1.0のものではない。

－２１ ： ディスクフルで書き込めません。

－２２ ： ＦＤ又は、ＨＤのハードエラー。

－２４ ： ファイルが見つかりません。

－２５ ： ＡＤデータが存在しない。又は ＡＤ終了していない。

－２６ ： サンプリングデータ数より大きな数を読み込もうとした。

－２７ ： サンプリングデータ数より大きな数を書き込もうとした。

－２８ ： データを格納するバッファが指定数より小さい。

－３０ ： 各メソッドのパラメータエラー。

－３１ ： ユーザーによるキャンセルボタンでの終了。

２．波形描画ＯＣＸ

２・１ 機能

ＡＤ用ＯＣＸで得たＡ／Ｄサンプリングデータをグラフ表示します。

複数チャンネルの表示、カーソル表示、縮小、拡大などの機能が備わっています。

また、高速表示なリアルタイムモニターも装備しています。

２・２ 解説

２・２・１ サンプリング済みＡＤデータの指定チャンネルの表示

ＡＤデータより、指定したチャンネルの表示が可能です。 ただし、複数チャンネルの表示は、

連続したチャンネルでの表示となります。（１、３、４は不可。 １、２、３は可）

DispStartCh  プロパティで、表示開始するチャンネルの指定。 （１～４、または８）

DispChNumプロパティで、DispStartChより表示するチャンネル数の指定。（１～４、または８）

２．２・２ リアルタイムモニタ時の指定チャンネルの表示

ＡＤデータより、指定したチャンネルの表示、またはすべてのチャンネルの表示が可能です。

MonitorMode  プロパティで、指定チャンネルのみの表示、またはすべて表示の指定。

MonitorCh  プロパティで、表示するチャンネルの指定。 （１～４、または７）

２・２・３ リアルタイムモニタ時の１画面描画数指定

リアルタイムモニタ時、１画面の描画データ数をMonitorXWidthプロパティで指定します。

初期値は ５００です。  スタート時は ０より表示、次画面は ５００、次次画面は １０００

からの表示となります。

２・２・４ 拡大、縮小表示

XAddDotPitchプロパティにて、拡大、縮小表示が可能です。

正数で拡大、負数で縮小、値が倍率を示します。

またScaleDownedModeプロパティにて、縮小表示時にMax、またはMinimum を優先表示

するかの指定ができます。

２・２・５ Ｘ軸単位の切り替え

XScaleModeプロパティにて、データ数表示、または時間軸表示と切り替えが可能です。

時間軸表示の場合は、ADClkPeriod及びADClkPeriodUnitプロパティに、ＡＤ用ＯＣＸの

ClkPeriod及びClkPeriodUnitプロパティの値をコピーして下さい。

２・２・６ カーソル表示

CursorEnabledプロパティをEnableにすることにより、カーソル表示が可能です。

カーソル表示位置は、Cursor1X, 及びCursor2Xプロパティにて設定可能ですが、マウスでの

ドラッグにも対応してます。 Cursor1X、及びCursor2Xは、Ｘ軸原点よりの距離となってます。

（ドット数にて表示位置の指定）

カーソル上のＡＤデータの位置を知るには、Cursor1YDigit(Ch), Cursor1YUnit(Ch),

Cursor2YDigit(Ch),  Cursor2YUnit(Ch) プロパティを使用して下さい。

例）

Dim  rc  As Integer

‘#  ＡＤ用ＯＣＸの各プロパティを設定した後に初期化する。

rc  =  AD50541.ADInit

If  rc  < >  0  Then                ‘#  正常終了を確認する

Exit  Sub

End If

‘#  Ｘ軸時間表示のために、サンプリングクロックをセットする

ADGRPC1.ADClkPeriod  =  AD50541.ClkPeriod

ADGRPC1.ADClkPeriodUnit  =  AD50541.ClkPeriodUnit

‘#  ＡＤ用ＯＣＸ内のバッファ情報を波形描画ＯＣＸへ渡す

rc  =  ADGRPC1.SetPCOCX(  AD50541.ADMem )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  正常終了を確認する

Exit  Sub

End If

※ 以下のメソッドはリアルタイムモニタ時のみ記述して下さい。

‘#  リアルタイムモニタ用に、ＡＤ用ＯＣＸの諸データを渡す

rc  =  ADGRPC1.GetfromPC(  AD50541.SettoGrf )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  正常終了を確認する

Exit  Sub

End If

※ ここまでリアルタイムモニタ時に記述

‘#  Ａ／Ｄを開始する。

rc  =  AD50541.ADStart

If  rc  < >  0  Then                ‘#  正常終了を確認する

Exit  Sub

End If

※ 以下はADEndメソッドに記述して下さい。

ADGRPC1.Sampled  =  AD50541.Sampled      ‘# サンプリング終了データ数の設定

ADGRPC1.DrawPosition  =  0                  ‘#  表示開始データ位置

※ DrawPosition  に値を設定するか、 Paint  メソッドの呼び出しで描画されます。

２・３ プロパティ

２・３・１ サンプリングクロックプロパティ

ADCLkPeriod               Double型

－内容－

Ａ／Ｄサンプリングデータのサンプリングクロックの数値部分を指定します。

以下の ADClkPeriodUnit と対で使用します。

Ｘ軸を時間軸指定で表示する時に必要となります。

ADCLkPeriodUnit           Integer型 （ Sec :0 / mSec :1 / uSec :2 ）

－内容－

Ａ／Ｄサンプリングデータのサンプリングクロックの単位部分を指定します。

上記の ADClkPeriod と対で使用します。

Ｘ軸を時間軸指定で表示する時に必要となります。

２・３・２ Ａ／Ｄサンプリングデータタイププロパティ

ADDataType                Integer型 （ 12Bit :0 / 16Bit : 1 ）

－内容－

Ａ／Ｄサンプリングデータのデータビット数を指定します。

使用しているＡＤボードの分解能をそのまま指定します。

２・３・３ 背景色プロパティ

BackColor                 RGB型

－内容－

背景色を指定します。

２・３・4  カーソルプロパティ

Cursor1Color              RGB型

－内容－

カーソル１の線色を指定します。

Cursor1X                  Long型

－内容－

カーソル１のＸ軸表示位置をドット数で指定します。

Cursor1YDigit プロパティも参照して下さい。

Cursor2Color              RGB型

－内容－

カーソル2の線色を指定します。

Cursor2X                  Long型

－内容－

カーソル２のＸ軸表示位置をドット数で指定します。

Cursor1XDigit プロパティも参照して下さい。

CursorEnabled             Integer型        （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

カーソル１、２の表示を制御します。

Cursor1YDigit( ch )           Long型       [プロパティ配列]

－内容－

現在表示されている波形上にあるカーソル１の、Ｙ軸データをデジット値で返します。

チャンネル番号は、配列の添字で与えます。

例） Ｘ軸原点を 50 とし、原点より 120ドット右に表示されているＡＤデータのＹ軸

デジット値を求める。

Dim  Ydata  As  Long

ADGRPC1.DrawPosition  =  50                ‘# Ｘ軸表示開始位置

ADGRPC1.Cursor1X  =  120                ‘# カーソル１表示位置

Ydata  =  ADGRPC1.Cursor1YDigit( 1 )        ‘# Ch1のＹ軸デジット値

カーソル１のＸ軸の値（データ位置）を求める場合は、

Dim pos As Long

If  ADGRPC1.XAddDotPitch > 0 Then        ‘# XAddDotPitch が１以上の場合

pos = Int(ADGRPC1.Cursor1X / ADGRPC1.XAddDotPitch)

Else                                        ‘# XAddDotPitch が0以下の場合

pos = Int(ADGRPC1.Cursor1X * Abs(ADGRPC1.XAddDotPitch))

pos = pos  + ADGRPC1.DrawPosition

詳しくは、 Sample4 を参照して下さい。

Cursor1YUnit( ch )            Double型     [プロパティ配列]

－内容－

現在表示されている波形上にあるカーソル１の、Ｙ軸データをユニット値で返します。

チャンネル番号は、配列の添字で与えます。

ユニットデータは、 YUnitMax, 及び YUnitMin プロパティで指定します。

Cursor2YDigit( ch )           Long型       [プロパティ配列]

－内容－

現在表示されている波形上にあるカーソル２の、Ｙ軸データをデジット値で返します。

チャンネル番号は、配列の添字で与えます。

Cursor2YUnit( ch )            Double型     [プロパティ配列]

－内容－

現在表示されている波形上にあるカーソル２の、Ｙ軸データをユニット値で返します。

チャンネル番号は、配列の添字で与えます。

ユニットデータは、 YUnitMax, 及び YUnitMin プロパティで指定します。

２・３・５  チャンネル指定プロパティ

DataChNum                 Integer型

－内容－

Ａ／Ｄサンプリングされたデータのチャンネル数を指定します。

DispStartCh                Integer型

－内容－

どのチャンネル番号より表示するかを指定します。

DispChNum                 Integer型

－内容－

DispStartCh より何チャンネル表示するかを指定します。

DispStartCh が 1 で、 DispChNum が 3 の時は、 Ch1,  Ch2 ,  Ch3  の

合計３チャンネルを表示します。

２・３・６  表示開始位置プロパティ

DrawPosition              Long型

－内容－

Ａ／Ｄサンプリングデータの表示開始位置を指定します。

この値が、Ｘ軸原点の値となります。

この値を変更することによって、Ａ／Ｄデータの再描画が行われます。

２・３・７  線色プロパティ

LineColor( ch )               RGB型    [プロパティ配列]

－内容－

チャンネル毎の線色を指定します。

チャンネル番号は、配列の添字で与えます。

初期値は以下となっています。 ユーザーにて変更可能です。

チャンネル１        赤                RGB(255, 0, 0)           vbRed

チャンネル２        緑                RGB(0, 255, 0)           vbGreen

チャンネル３        黄                RGB(255, 255, 0)         vbYellow

チャンネル４        青                RGB(0, 0, 255)           vbBlue

チャンネル５        マゼンタ          RGB(255, 0, 255)         vbMagenta

チャンネル６        シアン            RGB(0, 255, 255)         vbCyan

チャンネル７        白                RGB(255,255,255)        vbWhite

チャンネル８以降は、チャンネル１からの繰り返しとなっています。

以下は、チャンネル１を黄色に設定します。

ADGRPC1.LineColor(１ )   =  RGB(255, 255, 0)

または

ADGRPC1.LineColor( １ )   =  vbYellow

２・３・８  モニタープロパティ

Monitor                   Integer型        （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

モニター表示をする時にEnableを選択します。 同時にＡＤ用ＯＣＸの Monitor

プロパティが Enable である必要があります。

ＡＤ用ＯＣＸの ADInit メソッドの後に、ＡＤ用ＯＣＸとの交信が必要です。

詳しくは Sample2  を参照して下さい。

例）

rc  =  ADGRPC1.SetPCOCX( AD50541.ADMem)

If  rc  <>  0  Then                ‘# エラーチェック

Exit Sub

End If

'# モニター用の諸設定をします。

rc  =  ADGRPC1.GetfromPC( AD50541.SettoGrf)

If  rc  <>  0  Then                ‘# エラーチェック

Exit Sub

End If

MonitorMode               Integer型        （SelectedCh :0 / AllCh : 1 ）

－内容－

モニター表示時の、表示モードを選択します。

SelectedCh を選択時、MonitorCh プロパティで指定されたチャンネルのみ表示します。

AllCh を選択時、Ａ／Ｄデータに含まれるすべてのチャンネルを表示します。

MonitorCh                 Integer型

－内容－

モニター表示するチャンネル番号を指定します。

MonitorMode プロパティが  SelectedCh 選択時のみ有効です。

２・３・９  サンプリング終了数プロパティ

Sampled                   Long型

－内容－

Ａ／Ｄデータのサンプリング終了数を指定します。

Ａ／Ｄ終了を確認の後

ADGRPC1.Sampled  =  AD50541.Sampled

で指定できます。

この値が ０ だと、Ａ／Ｄデータは表示されません。

２・３・１０  スケール関連プロパティ

FontColor                 Font型

－内容－

文字のフォント、及び色を指定します。

ScaleColor                RGB型

－内容－

スケールの線色を指定します。

ScaleLineEnable           Integer型        （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

Ｘ軸、及びＹ軸のスケール表示の有無を制御します。

ScaleUnitEnable           Integer型        （ Disable :0 / Enable :1 ）

－内容－

Ｘ軸、及びＹ軸のスケール単位の表示の有無を制御します。

ScaleLineEnable プロパティが Enalbe 時のみ有効です。

ScaleXPitch               Integer型

－内容－

Ｘ軸のスケールの表示幅をドット単位で表示します。

Ｘ軸原点より指定ドットおきにスケールが表示されます。

ScaleYNum                Integer型

－内容－

Ｙ軸のスケールの表示数を指定します。

ScaleXText                String型

－内容－

Ｘ軸の単位を文字列で指定します。

ScaleYText                String型

－内容－

Ｙ軸の単位を文字列で指定します。

XScaleMode                Integer型

（ DataNumber:0 / Time-Sec :1 / Time-mSec :2 / Time-uSec :3 ）

－内容－

Ｘ軸スケールの表示単位を指定します。

DataNumber はサンプリングデータ数で表示されます。

時間軸で表示させる時は、 ADClkPeriod,  及び ADClkPeriodUnit プロパティに

正しい値を指定して下さい。

YUnitMax                  Double型

－内容－

Ｙ軸スケールのユニット（表示値）の最大値を指定します。

YUnitMin                  Double型

－内容－

Ｙ軸スケールのユニット（表示値）の最小値を指定します。

YUnitMax, 及び YUnitMin は、Ａ／Ｄデータの最大、及び最小デジット値での

各ユニット値（表示値）を指定します。

REX-5054U/B は、０～４０９５デジットがそれぞれ、０～＋２．５Ｖ、－５～＋５Ｖ

となるため YUnitMax,  YUnitMin にスケールのユニット値を代入するだけでＯＫです。

電圧表示時は

REX-5054U 使用時、YUnitMax = 2.5,  YUnitMin = 0

REX-5054B 使用時、YUnitMax = +5,  YUnitMin = －5  となります。

任意のユニットで表示時は（－１００～５０）

YUnitMax = 50,  YUnitMin = －100 となります。

２・３・１１  拡大、縮小関連プロパティ

XAddDotPitch              Integer型

－内容－

Ｘ軸の倍率を指定します。   正数で拡大、負数で縮小となります。

YMaxValue                 Double型

－内容－

Ｙ軸ユニットの最大値を、デジット値で指定します。

YMinValue                 Double型

－内容－

Ｙ軸ユニットの最小値を、デジット値で指定します。

YMaxValue, 及び YMinValue は、表示したいＡ／Ｄデータの範囲をデジット値で

指定します。

REX-5054U/B は、０～４０９５デジットがそれぞれ、０～＋２．５Ｖ、－５～＋５Ｖ

となるため  YMaxValue = 4095,  YUnitMin = 0  となります。

ScaleDownedMode           Integer型

（ NotCare :0 / Maximun :1 /  Minimun :2 / Average :3 ）

－内容－

Ｘ軸が縮小時の、データ表示方法を指定します。

縮小表示をする場合は一定のデータを間引いて表示します。 （ NotCare 選択時 ）

NotCare 以外を選択すると、表示ドット間の間引かれるデータをスキャンして、選択された

モードでの表示となります。  Average を選択した場合、表示ドット間の間引かれるデータ

を平均して表示します。

２・４  イベント

CursorMoved(  cursor_no  As  Integer )

－内容－

カーソルがマウスにより移動された時に発生します。

cursor_no ： Cursor1 時 １、Cursor2 時 ２

２・５  メソッド

SetPCOCX                  Integer型

－内容－

ＡＤデータ格納バッファのハンドルを、ＡＤ用ＯＣＸより受け取ります。

ＡＤ用ＯＣＸとの通信で使用します。

例）

rc  =  ADGRPC1.SetPCOCX(  AD50541.ADMem )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End If

SetUsrBuf                 Integer型

－内容－

ユーザー作成バッファのデータを表示したい場合に、バッファとその長さを指定します。

例）

Dim        buf(2048)  As  Integer

rc  =  ADGRPC1.SetUsrBuf( buf(0),  2048  )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End If

GetfromPC                Integer型

－内容－

リアルタイムモニター実行前に、ＡＤ用ＯＣＸから諸データを受け取ります。

ADInit 正常終了後に呼んで下さい。

ＡＤ用ＯＣＸの Monitor プロパティがEnable時のみ有効です。

例）

rc  =  ADGRPC1.GetfromPC(  AD50541.SettoGrf  )

If  rc  < >  0  Then                ‘#  エラーチェック

Exit  Sub

End  If

Paint

－内容－

現在のプロパティの設定で、再描画します。

３． 最高サンプリング速度

代表的な例です。 実際にはシステム構成やデータ点数等によって変わる事があります。

以下は、Pentium／133MHz,  RAM／32M搭載機による２０Ｋデータ転送時の

データです。

３・１  EventCount イベントなし （Visual Basicへイベント未発行）

| ＰＣカード | Ø±ÙÀ²Ñ表示無し |  | Ø±ÙÀ²Ñ表示 (EventCounter = 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 単Á¬ÝÈÙ | 複数Á¬ÝÈÙ | 単Á¬ÝÈÙ | 複数Á¬ÝÈÙ |
| REX-5054U/B | 80 μs | (110×ch) μs | 300μs | (300×ch)μs |

３・２  EventCount イベントあり ： EventCounter = 1

（Visual Basicへイベント発行するがイベント内での処理なし）

| ＰＣカード | Ø±ÙÀ²Ñ表示無し |  | Ø±ÙÀ²Ñ表示 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 単Á¬ÝÈÙ | 複数Á¬ÝÈÙ | 単Á¬ÝÈÙ | 複数Á¬ÝÈÙ |
| REX-5054U/B | 120μs | (120×ch) μs | 450μs | (560×ch)μs |

４． サポート・ユーザー登録について

この製品に対する技術的な御意見、御質問等は、以下にて行っております。

なお、ＦＡＸ（文書）にて御送付頂いた方が、より正確に、かつ迅速に対応できると考えて

おります。（次ページの  質問・バグレポート ＦＡＸ送信書 をご利用下さい。）

また、Ｅ－ＭＡＩＬでの送付も受け付けております。

ただし、プログラミング技術に関する御相談、または、ユーザー作成プログラム上でのトラブル

には対処いたしかねる場合がございます。

〒167  東京都杉並区西荻南２－１０－１２－１０２  （有）ナリタ

ＴＥＬ        ０３（５３７０）２７２７      （月～金 ： ＡＭ１０～ＰＭ６）

ＦＡＸ        ０３（５３７０）０３３１

Ｅ－ＭＡＩＬ  ＬＤＰ０５４３６＠ｎｉｆｔｙｓｅｒｖｅ．ｏｒ．ｊｐ

御質問の前に、今一度、サンプルプログラムでの動作を御確認下さい。

Visual Basic 4.0J  以外の処理系については、対応策をとっておらず、基本的にサポートは

行っておりません。

以下を参考にしてユーザー様にてプログラム作成をお願い致します。

４・１Visual C++  4.0

メニューの  「ヘルプ（Ｈ）」 より 「検索（Ｓ）」を選択し、

「ＯＬＥ コントロール、コンテナの作成」 から

「ＯＬＥ コントロール、ダイアログベースでないコンテナでのコントロールの使い方」

までをお読み下さい。

４・２Delphi  2.0

基本的には、 Visual Baisc 4.0  と同様にお使い頂けます。

波形描画ＯＣＸの Ｆｏｎｔプロパティ がオブジェクトインスペクタで編集できませんが、

波形描画コントロールをマウスで選択し、右クリックで出現するメニューより

「プロパティ（Ｐ）」を選択する事により編集可能となります。

４・３ その他

各メーカーへお問い合わせ下さい。

４・４ ユーザー登録について

ご面倒ですが、この文書の最後にある  ユーザー登録 ＦＡＸ送信書  にて

ご登録をお願い致します。

ご登録いただきますと、バグ情報・バージョンアップサービスなどの情報を

ご提供致します。

質問・バグレポート ＦＡＸ送信書

平成   年   月   日

| 会社名・学校名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＴＥＬ | （ ） ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＦＡＸ | （ ） ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フリガナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| お名前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ご使用ボード |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ご使用ＯＣＸ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver . |  |  |
| 開発マシン | Ò°¶° |  | 機種名 |  |  |  |  | RAM |  |  | M |
| »ÝÌßÙÌßÛ¸Þ×Ñでの動作 | すべてＯＫ／ＮＧ |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ |  | 未実行 |  |
| 現象・ご質問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ユーザー登録 ＦＡＸ送信書

| 製 品 名 |  |
| --- | --- |
| Serial No |  |
| フリガナ |  |
| 氏 名 |  |
| 住 所 | 〒 |
| 会社名 学校名 |  |
| 部署・学部 |  |
| ＴＥＬ | （ ） ― |
| ＦＡＸ | （ ） ― |
| Ｅ－ＭＡＩＬ |  |
| ご購入日 |  |
| ご購入販売店 |  |

ご意見・ご要望 など ご自由にどうぞ